| 序号 | 名称 |  | 数量 | 计量单位 | 技术参数 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动布帘 |  | 123 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥380g/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 贵宾室 |
| 2 | 电动纱帘 |  | 123 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：100g/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 贵宾室 |
| 3 | 电动轨道 |  | 26 | 米 | 1、主体材质：铝合金 2、壁厚≥1.4mm | 贵宾室 |
| 4 | 电机 |  | 4 | 台 | 额定电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：≥60W | 贵宾室 |
| 5 | 手动香格里拉帘 |  | 2708 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：薄处≥90克/㎡，厚处≥270克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 会议室、教室、办公室、教研室、办公室、会议室、病房 |
| 6 | 方案一： | 手动梦幻帘 | 1314 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：薄处≥92克/㎡，厚处≥280克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 宿舍 |
|  | 方案二： | 布帘 | 2629 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥300克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 |  |
|  |  | 轨道 | 332 | 米 | 1、外观质量：型材表面应清洁，不允许有裂纹、鼓泡、裂纹等可视缺陷。 2、壁厚≥1.8mm。 |  |
| 7 | 电动阳光卷帘 |  | 691 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥550克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 门厅、前厅、门厅、大厅、EICU |
| 8 | 电动阳光卷帘电机 |  | 99 | 台 | 1、电压：210~230V 2、额定功率：≤120W | 门厅、前厅、门厅、大厅、EICU |
| 9 | 阳光卷帘 |  | 13026 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥550克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 公共活动室、走道、安保中心、电梯厅、过道、休息区 |
| 10 | 遮光卷帘 |  | 2486 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥500克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 物流控制中心、机房、库房、控制室、机房、库房、洁具、值班室、配电室、值班室 |
| 11 | 卷帘配件 |  | / | / | 卷帘上管： 1.管体采用优质铝合金槽管不允许采用钉书机钉包装带插入或双面贴粘贴布料后插入的方法。 2.圆管内径≥φ38.00mm，壁厚≥1.8mm，加强筋≥6根。 卷帘下杆： 1.优质铝合金扁管，水滴型下梁，外观尺寸：32mm*11mm（允许正偏差）；阳极氧化处理，造型简洁、流畅，设计紧凑合理，不允许采用钉书机钉包装带插入或双面贴粘贴布料后插入的方法。 2.壁厚≥1.0mm 3.克重≥220g/m 制头拉珠支架： 材质采用PA66+GF，POM，PC等优质工程塑料，内置减速装置，减速比1：1.75，省力50％；制头内含金属轴承、金属链接轴、金属弹簧座使机构运动更省力平稳；最大承重10kg，10000次寿命；内置限位器安装后无极调整上下限位；可万向自锁，使用寿命十万次以上。 |  |
| 12 | 舞台幕布 |  | 174 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥300克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 报告厅 |
| 13 | 电动轨道 |  | 13 | 米 | 1、主体材质：铝合金 2、壁厚≥1.4mm | 报告厅 |
| 14 | 舞台幕布电机 |  | 2 | 台 | 1、单轨主齿轮直径49mm； 2、转速N=1350/min F=50Hz 输出功率：400W。 | 报告厅 |
| 15 | 医用隔帘（聚酯纤维） |  | 28559 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥275克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 病房、诊室 |
| 16 | 浴帘（聚酯纤维） |  | 5029 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥200克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 | 病房 |
| 17 | 浴帘杆 |  | 1397 | 米 | 1、材质，304不锈钢； 2、浴帘管内径≥25mm，壁厚≥1.0mm； | 病房 |
| 18 | 手动铝百叶 |  | 509 | ㎡ | 1、壁厚：0.18mm±0.01mm 2、色差：≤0.6 3、漆膜厚度：≥11um | 卫生间 |
| 19 | 铝合金纱窗 |  | 4578 | ㎡ | 纱网材质：环保玻璃纤维纱网 型材材质：金属铝合金材质 配件材质：ABS树脂材质 | 上下悬窗、控制室、清洁间、过道、大厅、病房、能源中心 |
| 20 | 金钢网固定纱窗 |  | 10 | ㎡ | 1、壁厚≥0.15mm； 2、抗拉强度：≥160N/mm2。 | 能源中心 |
| 21 | 电动FTS天棚帘 |  | 604 | ㎡ | 1、GB8624-2012 B1级或更高等级。 2、甲醛含量：＜300mg/kg； 4、PH值：4-9； 5、耐水色牢度：变色≥3级，沾色≥3级； 6、异味：无； 7、单位面积质量：≥550克/㎡；材质：100%聚酯纤维。 电机: 额定电压：230V/50HZ； 额定功率：255W； | 庭院上空 |