肺功能测试系统技术参数及配置要求

| 序号 | 总体要求 |
| --- | --- |
| 一 | 功能要求 |
| 1 | 测定功能要求 |
| 1.1 | 肺通气功能检查，包括：流速容量环；潮气量；呼吸频率；最大肺活量；用力肺活量； 一秒量；二秒量；三秒量；一秒率；分钟通气量；深吸气量；补呼气量；补吸气量；吸气峰值流速；呼气峰值流速；吸气肺活量；呼气肺活量；每分钟最大通气量等 |
| 1.2 | 实时快速一口气法（气体稀释法）残气容积测定，包括：残气量、功能残气量、肺总量、功能残总比、残总比、吸入CH4浓度、肺泡通气量、呼出CH4浓度等等 |
| 1.3 | 实时快速一口气法弥散功能检查，包括一氧化碳法弥散量；血红蛋白校正弥散量；弥散率(比弥散)； 吸入CO浓度；呼出CO浓度等等 |
| 1.4 | 内呼吸法快速弥散功能检查，无需屏气，包括一氧化碳法弥散量；血红蛋白校正弥散量； 弥散率；吸入CO浓度；功能残气/肺总量；肺泡通气量；呼出CO浓度等等 |
| 1.5 | 适合重症、年老及不易配合等类型患者的残气弥散测定： |
| 1.5.1 | 重复呼吸法He稀释法残气检查，包括残气量、功能残气量、肺总量、残总比等等 |
| 1.5.2 | 重复呼吸法标准CO法弥散功能检查，包括一氧化碳法弥散量；血红蛋白校正弥散量；弥散率；吸入He浓度；残总比；弥散量；吸入CO浓度；功能残气/肺总量；校准(膜)弥散量；呼出He浓度；肺泡通气量；校准(膜)弥散率；呼出CO浓度等等屏气时间可修改。 |
| 1.6 | 支气管药物舒张试验前后肺功能对比检查，包括：药物舒张试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等 |