上海市公共卫生临床中心金山院区智慧病房信息化建设项目

技术需求书

- 项目名称

金山院区智慧病房信息化建设项目

- 项目背景

为贯彻落实国务院《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》、《新一代人工智能发展规划》及科技部发布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》文件的相关要求，根据国家卫健委印发的《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》及上海卫健委印发的《上海市进一步改善护理服务行动计划 （2023-2025年）》，建立智慧化医院服务项目。

- 建设目标

本项目实现上海市公共卫生临床中心新建4个病区的智能化管理，为病区提供可靠的质控管理体系，提高病区医护人员的工作效率，提升临床检验的整体质量。通过信息化、智能化技术支持检验质量控制的高效实施及可视化监控，同时全面提升医院的智能化、自动化水平，推动智能化卫生健康服务体系的建设。

- 项目预算

预算金额为：97.3万元，超过最高限价的投标不予接受。

- 项目工期要求

自合同签订之日起3个月内完成项目建设并通过验收（含1个月试运行）。

投标单位需在技术方案中详细描述项目详细实施计划。

- 主题内容和适用范围

- 主题内容

本技术规格规定了上海市公共卫生临床中心金山院区智慧病房信息化建设项目的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供的产品供货、产品安装、系统调试、性能检验、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。

投标人应按照招标文件的要求，提供本金山院区智慧病房信息化建设项目的材料、产品等的配置及报价。中标人应负责系统建设、材料、产品的采购及产品安装、调试、检测（含检测费用）、通过招标人的验收、人员培训、售后服务等工作内容。

- 适用范围

本技术规格适用于上海市公共卫生临床中心金山院区智慧病房信息化建设项目及其伴随服务的采购招标。

- 基本要求

本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

- 总体要求

- 以《技术条款偏离表》形式明确在提交的配置方案（总价范围内）中是否达标，如果缺失相关信息，视为不达标。

- 提供投标产品技术白皮书、产品规格表、第三方权威检测报告、资质证书、投标产品管理界面截图以及其他必要材料的复印件，作为技术达标的证明材料，原件备查。如果技术偏离表中的响应指标与提供的技术证明材料不一致，以技术证明材料为准。

- 所有答复为无偏离或正偏离的项目，均必须在总价包含相关License、设备配件等，无需额外购买。

- 可以就所采用的技术实现方式等细节信息另行附表做点对点应答。

- 所有产品提供安装上架、部署调试，培训服务相关服务。

- 软硬件产品均提供不少于三年售后服务，交换机设备需要提供三年的原厂授权和原厂售后服务，请在描述中提供原厂售后服务范围（保修范围、响应时间、是否上门等信息）。

- 所有产品保证在原厂注册信息为上海市公共卫生临床中心所有。

- 充分考虑系统现在的需求和将来的发展，技术上要体现实用性、成熟性和先进性。同时，产品的选择要充分考虑到系统的可扩充性和与原有设备的兼容性。

- 中标人所提供的产品没有达到验收标准，中标人需免费提供所需的新增产品，达到验收要求为止（招标人不追加额外预算）；如果多次验收仍没有达到验收标准，医院有权解除合同并追究中标人相应的赔偿责任。

- 建设清单

本次共完成4个病区的智慧病房信息化建设，共计255张床位。具体设备采购清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护主机 | 5 | 台 |
| 2 | 卫生间分机 | 85 | 台 |
| 3 | 床头分机 | 255 | 台 |
| 4 | 门口分机（15.6英寸屏） | 85 | 台 |
| 5 | 走廊显示屏 | 20 | 台 |

- 技术要求

- 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医护主机 | 1.采用安卓不低于11.0操作系统，不小于15.6英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率不低于1920*1080；采用不低于1300万像素前置摄像头； 2.采用不低于6核CPU，主频不低于1.8GHz，搭配不低于4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3.双声道立体声输出扬声器，支持双MIC输入； 4.采用电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； 5.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 7.软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。 |
| 2 | 卫生间分机 | 1.具备超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作； 2.支持呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应； 3.支持专用的取消按键，便于及时清除误操作； 4.具备防尘、防水工艺，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用； 5.满足IP68防水等级。 |
| 3 | 床头分机 | - 采用安卓不低于11.0操作系统，屏幕尺寸不低于7英寸，多点式电容触摸屏，分辨率不低于1024*600； 2.采用不低于4核1.8GHz的CPU搭配不低于2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.支持IC卡刷卡模块，支持护理、增援、呼叫物理按键； 4.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； - 5.支持与医护主机、门口分机联动，当病患呼叫后，医护主机、门口分机同步产生声光报警。 6.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 7.采用不低于800万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； 8.支持wifi，2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2； 9.带有光感模块，红外距离感应模块； 10.软件功能：包含护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等。 |
| 4 | 门口分机 | - 采用安卓操作系统，版本不低于11.0，尺寸不低于15.6英寸，支持触摸，分辨率不低于1920*1080； 2.采用不低于4核1.8GHz的CPU搭配不低于2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3.内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 4.集成两侧不少于7色门灯，可设置对应的呼叫类型，醒目提醒房间内患者呼叫； 5.内置NFC模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 6.支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活，支持蓝牙； 7.支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 8.支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 9.采用不低于800万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 10.软件功能：包含护理通讯、房间信息展示、患者信息展示、科室简介、宣教文章列表、科室医护列表、全院明星医护、单医护简介、发起呼叫、护士查房、显示模式切换等。 |
| 5 | 走廊显示屏 | 1.双面不低于28.6英寸液晶屏，操作系统安卓不低于11.0，分辨率：不低于1920*560，采用不低于6核CPU，主频不低于1.8GHz，不低于4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行，支持蓝牙WiFi； 2.支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息； 3.支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报，支持区分紧急呼叫和普通呼叫； 4.当系统无呼叫时，展示本护理单元的信息发布类文章（文章内容可自定义），支持定时播放与轮播。 5.当系统无呼叫时信息发布时，展示本护理单元的信息发布视频； 6.支持外接喇叭，呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭处发声。 |

- 技术集成要求

本项目需考虑利旧设备的整体规划、合理使用，包括安装调试等工作，投标人须出具承诺函，承诺本次投标的信息化产品，与医院已建成的智慧病房信息化系统高度兼容，业务数据可实现无缝衔接，若因投标人自身产品原因无法达到兼容要求，所产生的成本由投标人自行承担，招标人不再追加额外预算。

投标人需提供必要的系统软件，软件需与院内HIS系统完成对接，获取病患的过敏记录、饮食情况、责任护士、病情、护理级别、检查检验报告、手术记录等信息。并实现与原智慧病房信息化软件数据联通，并免费开放接口，配合完成与第三方对接工作。

投标人需要配合深化设计等，负责将本次项目的网络同医院原有网络系统做联通，负责网络规划、综合布线、策略配置、软硬件实施及调试等工作，确保医院整体网络系统的兼容性、稳定性、可靠性，实现统一管理、统一运营、集中管理和智能化监控。

- 系统集成要求

- 投标方和项目主要成员需具备类似项目实施经验，充分了解医院信息化、智慧化系统的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求，充分考虑本次采购的软硬件设备与上海公共卫生临床中心现有系统的对接，并提供必要的技术支撑和配合，协助完成整个院区信息化的实施部署工作。

- 投标人需依据本次项目建设需求、未来业务扩展以及采购项目要求编制实施方案，实施方案需在投标文件中以独立章节详细描述。方案设计应当采用统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围。

- 投标人需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展。中标人需做好组织协调工作，对金山院区智慧病房信息化建设项目的总体质量和进度负总责。对项目软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，以及各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

- 投标人需依据系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，单独章节详细阐述信息化系统的建设方案，方案应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需充分考虑到项目特点及实时性要求，全面保障病区业务的连续性。投标人需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标人具备大型系统的集成能力、交付和运维的能力，投标时需提供相应的证明材料。

- 投标人应依据当前上海公共卫生临床中心信息化系统和已建智慧病房信息化系统的实际情况、本期项目的具体建设要求、未来业务扩展以需求，统一规划信息系统集成建设方案。方案应当兼顾成熟性、先进性、安全性、高可用性和可扩展性。方案的设计及实施应考虑到对医院既有业务的影响降到最低，以确保日常诊疗工作的正常开展。同时，应充分考虑到工程实施时存在的风险，并对实施过程的时间进度有所预估。

- 对本次集成方案设计所采用的医院行业标准规范进行充分列明阐述、方案设计并严格依照标准进行落地实施。对上海公共卫生临床中心已建设的系统软硬件资源进行充分利用，在保证本项目信息系统服务能力持续有效且满足安全防护需求的前提下，开展利旧工作，保护前期投资，降低建设成本。需结合实际情况，从产品技术现状、产品性能和支撑能力方面进行整体规划，设计出可靠、可行的技术方案，并在实施时进行已有产品和新购产品的二次集成工作，避免资源浪费。

- 投标单位应结合上海公共卫生临床中心信息化建设后的运营需求，设计整体运行维护服务的体系，设计针对本次项目运行维护服务的响应服务级别，提供运行维护过程中应急服务响应体系并提供现场驻场服务团队。

- 实施、验收与售后服务要求

- 项目实施要求

- 投标人需针对本项目编制详细的实施方案，详细描述项目的实施过程，需采取的确保整个项目实施正常有序的措施和办法，实施方案包括进度计划、人员配置、安装调试测试、验收方案、质量保障方案等内容。

- 本项目为交钥匙工程，投标人须提供本项目所需软件、文档，并按照招标人要求进行安装实施、调试、优化、试运行，最终完成验收交付。

- 投标人具有固定的售后服务团队。

- 投标人针对本项目的人员配置，包括实施团队至少有计算机或信息化专业的全职人员，需要提供有关人员学历、从业经验、相关资质证书等证明文件及在投标人单位的最近三个月缴纳社保证明。配备项目经理一名（具备项目经理证书）。

- 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标人必须提供项目实施计划，经招标人同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经医院和投标人确定后，修改计划。

- 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

- 结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同医院现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

- 本系统所涉及软件除非约定，均不限读者数、不限终端数。

- 安装调试服务

根据招标人要求在现场或安装地点（或指导用户）进行系统的安装调试工作。最终安装和调试时间与招标人协商确定，如在规定时间内由于投标人原因不能完成安装和调试，投标人承担由此给招标人造成的损失。安装标准符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。中标人负责在现场按国家有关规范进行安装、调试及试运行。装配和调试中招标人需派人员进行必要的配合，装配调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由中标人承担。

- 人员培训

投标人应负责使用人员的培训及考核，并在项目实施后继续按照医院要求继续定期培训。

培训对象包括信息科系统管理员、日常维护人员；非信息科的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训。投标人应提供完整的培训方案。

- 对实施人员的要求

- 系统在通过验收前必须现场留驻足够的实施人员。

- 医院有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 对投标人项目经理等级和实施人员基本要求：要求投标人针对本项目成立项目小组，在投标文件中提供书面名单，人员一旦得到医院确认，无特殊理由不得随意变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得随意更换。

- 项目实施进度要求

自合同签订之日起1个月内完成项目建设并通过验收。投标人需制定详细项目实施进度计划。

- 验收要求及流程

本项目实施完成后，招标人有权邀请相关行业专家与医院相关部门人员一起参与验收，验收小组的工作内容包括制定本项目验收办法，编制项目验收计划，确定验收范围，组织相关专家验收，编写项目验收报告等。对各个项目最终成果或者阶段性成果进行必要的评审和检测。

待各系统功能全部上线，系统稳定运行1周后，最后由用户方项目负责人员和其他相关人员签字认可，确定项目验收完成，转入维护阶段。招标人有权就系统功能、性能和安全性等相关内容，可以邀请第三方专业测评机构进行功能测评及安全测评。系统须经过第三方渗透技术检测，且不存在中高危风险点，且在招标人每年信息安全等级评审期间，配合完成等保相关的信息安全整改。

- 技术文档

系统验收后中标人须提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文件数据。提供系统应急方案。

文档包括但不限于以下内容：

- 安装、测试报告：包括《安装报告》等。

- 使用手册：包括《用户手册》、《培训手册》等。

- 系统、设备维护手册。

- 验收报告等。

- 售后服务要求

- 维保时间要求

自验收合格之日起，本项目（包括硬件、软件）须提供不少于三年的免费质保服务，包括功能增强性维护及免费技术维护服务，保证所投的软硬件正常运行。交换机设备需要提供三年的原厂授权和原厂售后服务。

提供应用软件版本升级、功能维护、咨询和招标人提出的不超过合同范围的功能修改。还包括增强软件性能、提高软件运行效率而需要进行的维护。

提供预防性服务，在服务的过程中，保证每半年至少巡检一次，并为招标人出具巡检报告。每年提供不低于2次系统巡检，不限次数的现场维护。

定期跟踪。系统验收完成后中标人应定期通过电话跟踪使用情况，及时了解存在的问题，并随时给予解决。必要时提供技术人员到现场解决问题。并定期派遣技术人员了解系统的运行情况，听取意见和建议，解决存在的问题。

- 售后服务响应时间要求

保修期内，提供软件、硬件三年7*24小时电话免费技术咨询和响应服务，在接到系统故障通知后，投标人必须在30分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其他相关技术人员必须在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作至故障完全修复，正常服务为止。一般要求保证系统在24小时之内修复。

在上述质保期内，投标人必须配备参加系统建设的2名技术人员，提供有关软件的技术支持。

- 售后服务的形式

现场支持：在项目实施及售后服务期间要支持维持医院系统的正常运行，工作时间为医院工作日8：00-17：00（根据医院作息时间调整）。

远程服务：医院允许投标人在现场人员不能排除故障时，授权通过电话线或VPN方式远程登录到院方网络系统进行免费的故障诊断和故障排除；

- 政策性维护

今后因国家政策或政府、医院上级部门要求导致的被动性程序修改，投标人应及时提供程序修改服务，并确保系统的在政策要求的时限内正确运行，该费用包含在投标总价内，医院不再另行支付相关费用。

- 系统升级途径及费用

在实施和质保期（即免费维护期）内，投标人需提供同版本免费升级服务，保证合同范围内功能模块满足客户化需求。

- 其他售后服务承诺

在系统实施及保修期内，院方提出对软件更改的要求，投标人应予以满足。

投标人须承诺除完成本合同所规定的应用信息系统建设内容外，还须配合医院对其他信息化建设中的问题进行技术配合，对于接口开放以及医院建设中涉及的信息系统技术问题，投标人须做无推诿承诺。

- 保修期外续保的系统维护要求

- 提供续保期内的技术支持和维护服务；

- 系统维护方案内容应包括但不限于以下内容：

  - 常规的维护：程序漏洞的修复、版本的升级；

  - 对医院信息中心技术人员提供技术培训。

- 文档要求

- 文档内容要求

本项目系统建设应严格遵照国家规范进行，根据项目实施进度及时提供有关项目文档，包括开箱报验报审记录、测试计划、测试记录、用户手册、培训计划、培训记录、例会记录、测试报告、系统操作手册、系统安装手册、试运行方案以及招标人认为必要的其他文档等。

未经招标人认可的情况下，所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。

- 文档管理要求

本项目所有文档最终必须向招标人提供纸质和电子文档各一套。中标人必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交招标人。

- 知识产权要求

在本项目建设过程中，投标人为本项目所产生的设计方案、编写的应用软件和管理文档、编制的管理制度，其版权归招标人所有。

投标人按照合同交付招标人的所有软、硬件产品不得侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益。投标人对招标人正常使用这些交付物的合法性负责。为合法使用这些交付物，招标人如果需要支付与投标人所签合同总额以外的费用，该投标人应该事先在其投标文件中说明。

投标人承诺全部承担今后凡因本项目相关部分知识产权方面可能产生的任何问题、纠纷乃至赔偿等。

- 对系统的保密范围要求

投标人承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。